闽侯县青圃初级中学教室监控联网等设备清单

| 序号 | 货物名称 | 参数说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清半球型网络摄像机 | 1、1/2.9英寸 Progressive CMOS； 2、1920*1080(2MP)固定焦距f=2.8mm, F1.8； 3、支持ePTZ: 48x digital zoom (4x on IE plug-in, 12x built-in)； 4、可切换式红外滤光片，用于日夜功能； 5、最小照度0.07 Lux @ F1.8(彩色)0.01 Lux @ F1.8(黑白)； 6、内置940nm红外光源，智能红外，红外LED*4，有效达10米； 7、影像格式压缩：H.265, H.264, MJPEG格式，同时三码流，支持智能流III技术； 8、SNV(最高的夜间能见度)用于低光条件； 9、智能流III优化带宽效率； 10、内置麦克风，有效范围5 meters； 11、支持SD/SDHC/SDXC Card卡，支持快照和视频存储； 12、可同时10个使用者在线访问； 13、断电断网情况下，在闽侯县教育局巡视监控系统中会有醒目的状态提示，断电断网情况恢复后，在闽侯县教育局巡视监控系统中能自动恢复连接。 14、须保证能无缝接入现有闽侯县教育局巡视监控系统，投标时所投的网络摄像机必须取得系统运维商针对该项目出具的平台兼容对接测试通过报告原件，未提供视为无效投标。 | 2台 |
| 2 | 线路及套管 | 1、高清半球型网络摄像机支架。 2、六类非屏蔽网线；高清半球型网络摄像机线缆安装用PVC护套管；六类网络水晶头等辅材。 | 1批 |
| 3 | 8口POE交换机 | 1、8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+，PoE功率≥120W）。 2、交换容量:≥18Gbps，包转发率：≥13.392Mbps； 3、支持可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障。 4、支持远程POE端口重启。 | 1台 |
| 4 | 联网设备技术服务费 | 1、教室监控设备综合布线、设备安装调试。 2、高清半球型网络摄像机接入现有闽侯县教育局巡视监控系统。 | 1项 |
| 5 | 网络高清红外枪式摄像机 | 1. 采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2. 最大可输出400万( 2688×1520)@25fps； 3. 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 4. 内置红外补光灯，最大红外监控距离50米； 5. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 6. 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 7. 支持DC12V/POE供电方式； 8. 支持IP67防护等级； 9. 支持SMD 3.0内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 10. 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。 | 8个 |
| 6 | 监控硬盘 | 转速（rpm）：5900；缓存：64MB； 容量（GB）：4000；接口：SATA3； | 7个 |
| 7 | 开关电源 | 监控开关电源，规格：DC12V5A, 铝底壳+铝合金上盖。 | 3个 |
| 8 | 开关电源 | 监控开关电源，规格：DC12V10A, 铝底壳+铝合金上盖。 | 2个 |
| 9 | 监控设备技术服务费 | 校园视频监控线路检修，设备安装；接入原系统调试。门卫监控电脑安装软件调试。 | 1项 |